# 锁定轨温测量仪技术规格书

产品名称：锁定轨温测量仪

产品原理：机械原理

产品型号：SIDEPULL

品牌：MAV

制造商：匈牙利铁路总公司

产地类型：原装进口

产品图片：

（招标）技术参数：

技术要求：

锁定轨温测量设备，通过横向拉力对轨道内部应力进行测量并判定轨道中的中和轨温。可以判定高精确度的高速无缝钢轨内部应力并及时采取控制，防止脱轨。

测量操作简单，第一，在轨道的短片上放松轨道弹片。第二，将放松的短片放于基地辊上并用侧轮支撑。支撑片的牵引用于判定没有放松轨道的位移值。横向力移动轨道，轨温被测出。通过应力与温度判定真实的中和轨温。

检定软件检测出中和轨温数据在常见轨道类型的应用: 60N，60kg，50kg，75kg。

含有两根拽轨器，Windows系统平板电脑，蓝牙传输，显示拉力值，位移数据，钢轨温度，最终检测结果实时显示。

参数：

产品净重8.9KG

1、测力传感器

抗拉强度:10 000 N，分辨率:1 N

- 位移传感器

- 测量范围: 0 – 50 mm，分辨率: 12.5μm，精度:±0.1 mm

- 测量结果

- 分辨率：0.1℃，精度1℃

资质要求：

- 整机原装进口，提供进口报关单，具有CE认证，符合中国铁路总公司的钢轨类型60N，中文版本软件。

（2）售后服务人员必须提供标准计量质量工程技术专业工程师资格证书。（投标文件需提供复印件）