# 钢轨垂直打磨机技术规格书

产品名称：垂直打磨机 / 道岔垂磨机 / 多功能垂磨机

产品原理：内燃发动机

产品型号：BHT

品牌：BERNHARD

制造商：BERNHARD

产地类型：德国原装进口

技术参数：

- 整机原装进口，提供国家铁路产品质量监督检验中心（或原铁路部产品质量监督检验中心）出具的检测报告（以下简称“检测报告”）。

- 配检修专用工具一套。

- 四冲程发动机，需要通过CNAS检测，提供检测报告须符合最大净功率不低于7.63kW at 3600rpm。

- 3、最大扭矩：不低于2700r/min

- 砂轮主轴空载转速≥3600r/min，按砂轮的最高工作线速度换算成的需用转速，应大于打磨机砂轮主轴的最高转速（以提供的“检测报告”为准）。

- 砂轮总进给量≥40mm、进给精度≤0.1mm/格、横向移动量≥450 mm（以提供的“检测报告”为准）。

- 砂轮应设防护罩，砂轮与防护罩的安全间隙应≥3mm（以提供的“检测报告”为准）。

- 砂轮进给机构定量调整功能应灵活准确，锁定可靠（以提供的“检测报告”为准）。

- 打磨后的钢轨表面应平整、无烧伤（以提供的“检测报告”为准）。

- 空载、负载检测技术要求下，轴承处的温升≤35℃（以提供的“检测报告”为准）。

- 磨头倾斜打磨范围：钢轨顶部、内侧42°，外侧38°（以提供的“检测报告”为准）。

- 整机具备防雨水性能、有夜间照明灯装置、有移动防护罩，防护罩可根据砂轮厚度手动升降调节，其结构和强度能有效阻挡火花飞溅和砂轮碎片飞出。

- 打磨机应具有绝缘性能，绝缘电阻应≥1MΩ，采用支撑装置时，应保证两轨间绝缘；与钢轨接触的仿形轮和支撑轮与机体绝缘。绝缘电阻应≥1MΩ（以提供的“检测报告”为准）

资质要求：

- 1、整机原装进口，提供进口报关单，具有CE认证，符合中国铁路总公司技术要求。

2、售后服务人员必须提供标准计量质量工程技术专业工程师资格证书。（投标文件需提供复印件）