# 钢轨精磨机技术规格书

产品名称：数控精磨机 / 钢轨精磨机

产品原理：内燃发动机

产品型号：BHT130

品牌：BERNHARD

制造商：BERNHARD

产地类型：德国原装进口

技术参数：

- 1、整机原装进口，具有国家铁路产品质量监督检测中心出具的合格的检测报告；具有CE认证或符合CE申明。

- 2、四冲程发动机，需要通过CNAS检测，提供检测报告须符合最大净功率不低于7.63kW at 3600rpm。

- 3、最大扭矩：不低于2700r/min。

- 4、砂轮最高许用线速度50m/s。

- 5、采用进口砂轮并提供检测报告：Ø=125mm，δ=65mm或Ø=150mm，δ=65mm

- 6、打磨角度：砂轮仿形旋转倾斜范围不小于184°(±92°)，每次旋转角度小于1°。

- 7、主体具备防雨水性能；有明显涂装的吊装点，利于吊装作业；有夜间照明灯装置；有移动防护罩，防护罩与砂轮间安全间距不小于4mm，防护罩可手动升降，其结构和强度能有效阻挡火花飞溅和砂轮碎片飞出。

- 8、在下列环境中可靠工作：环境温度：-40℃至+65℃；相对湿度：15%至85%(无凝结)；绝缘性能：主机绝缘电阻不小于1MΩ，使用支撑装置时两轨间绝缘。

- 9、打磨控制系统：砂轮进给由电路系统控制，配置砂轮片上升下降电动按钮，采用德国西门子OnBoard 2.0 触屏控制系统，全数显触摸彩色屏幕。

- 10、可以实时显示砂轮向上或者向下，具有自动归零和手动归零的功能。具有磨石行程，垂直方向，打磨角度，总体磨耗的四种实时同屏显示功能。可以通过屏幕控制打开照明

- 11、有机器紧急停止按键，有整车液压刹车控制。

- 12、重量不大于99kg（不含砂轮）。

资质要求：

- 1、整机原装进口，提供进口报关单，具有CE认证，符合中国铁路总公司技术要求。

2、售后服务人员必须提供标准计量质量工程技术专业工程师资格证书。（投标文件需提供复印件）